数字电路期末复习

- 基本概念：

- 数字量和模拟量

- 区分

- 模拟存储介质相比数字存储介质：

- 性能下降快

- 拷贝错误

- 数字更精确，简单

- 基本逻辑运算系统

- 位（bit，比特）：0/1，四位一组为一个半字节

- 逻辑电平

3.数字波形：周期波形（方波）

- 码，时序图，数据传输（2）

- 数字集成电路IC

- 硅芯片组成

- 固定功能集成电路/可编程集成电路

- 封装三，表面省空间

- MOSFET（金属氧化物半导体场效应晶体管）：

P，N，Gate(栅极), drain(漏极) and source(源极)

- 集成电路技术：

互补金属氧化物半导体 (CMOS)：比TTL更低的功耗

TTL (Transistor-Transistor Logic)：更高的电流驱动能力和运行速度

-双极型晶体管

双极互补金属氧化物半导体（BiCMOS）：制造工艺复杂，成本高

-结合CMOS 和TTL

（4）可编程逻辑

二、数字系统、运算和编码

（一）数的进制和转换

1.十六进制：存储器网络等地址标识

2.一定是先/2 or *2得到的靠近小数点

（二）有符号数及其算数运算

1. 区别二进制数的反码和有符号数（正原，负正2反）的反码形式

2.eg

3.补码表示负整数

4.1c-反，2c-补

5.

6.计算结果溢出问题（预留位）？

（三）BCD和数字编码

1.8421（有权），gary（无权）

（四）校验码

1.左

2.循环冗余校验码（CRC）：模2（异或）运算

三、逻辑门

1.时序图，门的输出特性

2.德摩根定律：“先与后非”恒等于“先非后或”，“先或后非”恒等于“先非后与”

四、布尔代数和逻辑化简

（一）布尔运算和表达式

1.推理运算

（二）布尔代数的定律和法则

1.基本法则的使用，注意非的范围！AB+CD+EF

2.基本定理：代入（换元），反演定理？对偶式？

（三）逻辑电路的布尔分析

（四）布尔代数的化简

1.标准形式：SOP（1）---相邻性，POS（0）

2.

- Mi=mi

- 函数式由最小项之和转为最大项之积

（五）卡诺图

1.轴对称相邻

2.注意四角情况

3.圈0取反

4.无关项：约束项/任意项

五、组合逻辑分析

（一）基本组合逻辑电路

1.输出、输入之间没有反馈延迟通路，电路中不含存储单元

（二）组合逻辑电路的实现

（三）与非门和或非门的通用特性

（四）使用与非门和或非门的组合逻辑

1.双重符号，圈连圈

（五）具有脉冲波形输入的逻辑电路运算

1.组合逻辑电路设计：确定输入变量和输出变量，定义逻辑状态含义（3eg）

六、组合逻辑电路函数

（一）加法器

1.功能端级联拓展

2.异步进位与超前进位加法器相比，运算速度慢，复杂，可拓展性差

（二）比较器

（三）译码器（n对多）

1.四位译码器74HC154：低电平输出/入有效！！！，译码输出为0

应用：地址译码器

2.显示译码器（如BCD-7段译码器，LT亮，BI暗）：直接二进制转对应的显示处

优点：工作电压低、体积小、寿命长、可靠性高、响应时间短、亮度较高

缺点：工作电流较大

3.半导体数码管（共阴共阳？），液晶显示器

4.可通过改变七个电阻值的大小来调整数码管的亮度

（四）编码器（多对n）

1.注意BCD-二进制转换的权值

（五）多路复用/分配器

1.数据选择器产生三变量逻辑函数

2.多路分配器（输入同，输出异）：使能输入？

3.竞争-冒险现象（任何瞬间）：滤波电容/选通脉冲/修改逻辑设计

七、锁存器、触发器和定时器

（一）锁存器

1.触发器：存储一位二值信号

2.电平触发器：抗干扰能力差

（二）边沿触发器

1.增强了抗干扰能力

2.

3.同步/异步

4.pre-Q1，clr-Q0

（三）触发器运算特性

1.传输延迟时间：

2.建立时间、保持时间

（四）触发器应用

1.分频：n个触发器可使时钟频率除以2n

（五）单稳态触发器

1.可重复？RC

2.非稳态多谐振荡器：电源

八、计数器

1.传输延迟

2.状态机：摩尔型（ Moore ）状态机：输出只和状态有关而与输入无关

米勒型（ Mealy ）状态机：输出不仅和状态有关而且和输入有关系

3.同步计数器设计！！！k一定要非，检查自启动

4.模

5.

九、移位寄存器

1.寄存器：存储+移位，最好根据存储来看输出

2.并行/串行输入/输出

3.

4.双向移位寄存器

- 约翰逊计数器、环形计数器

十、内存和外存

（一）半导体存储器基础

1.字节：8位，字：一个或者多个字节

2.容量：16k*8

（二）随机访问存储器（RAM）

1.SRAM（静态）：锁存器，电源——更快

DRAM（动态）：电容，刷新——存更多，简单且成本低

2.三态输出：1，0，开路

（三）只读存储器（ROM）

1. 永久或半永久存储数据

2.行线到晶体管栅极连结1，断0

（四）可编程ROM

1.PEROMs：不可逆

2.可擦除ROM（EPROMs）

（五）闪存

1.高密度，非易失

（六）存储器扩展

1.字长扩展、字容量扩展

（七）特殊类型的存储器

1.FIFO：移位寄存器

2.LIFO

十一、数字信号处理

- 概述

1.

- 模拟信号转换为数字信号

1.采样定理：采样频率必须至少是模拟信号最高频率（奈奎斯特频率）成分的两倍

（三）模数转换方法

1.运算放大器：开环比较器，闭环反相放大器

2.快速模数转换器——快，复杂且成本高

3.双积分模数转换器——稳，精度高，抗干扰，较简单，速度低

4.逐次渐进模数转换器——元件少，精度高

（四）数模转换方法

1.二进制权

2. R/2R阶梯形数模转换器